A Söptei Óvoda felújítása

Önkormányzat Söpte a Vas Megyei Önkormányzattal konzurciumban együttműködve támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-1.4.1-15 programban való részvételre, a Söptei Óvoda felújítására.

A projekt célja az óvoda minőségi fejlesztése építészeti és szakmai szinten. Szakmai feladatok ellátását biztosító 2 új helyiség kerülne kialakításra, mely lehetőséget biztosítana a XXI. századi igényeknek való megfelelésnek.

Az épület megújítása során komplex energetikai fejlesztés valósul meg, mely tartalmazza az intézmény teljes külső záró elemeinek szigetelését, nyílászáróinak cseréjét, a tető cseréjét, valamint teljes gépészeti megújítást. A megújuló energiák alkalmazásával a beépítésre kerülő napelem az épület teljes elektromos áram ellátását biztosítja. A tornaszoba és az udvar felújításával, valamint játékok beszerzésével az intézményi - Szombathely megyeszékhely viszonylatában fennálló - egyenlőtlenségek jelentősen mérsékelhetők. Az akadálymentesítés megvalósulásával az intézmény a mozgáskorlátozottak számára is elérhetővé válik. Akadálymentes parkoló is kiépítésre kerül.

TERVEZETT VÁLTOZÁSOK:

Az épületnek csak az Óvodai funkciót ellátó önálló rendeltetési egysége kerül felújításra, korszerűsítésre.

Az épület óvodai önálló rendeltetési egysége akadálymentesítésre kerül. Homlokzati nyílászárók lecserélésre kerülnek.

A két épületrészt összekötő folyosó lapostetője fölé magastető kerül kiépítésre, cserépfedéssel.

Az érintett önálló rendeltetési egységen a cserépfedés lecserélésre kerül. Új hornyolt tetőfedés készül új lécezéssel, ellenlécezéssel és tetőfóliával.

A belső nyílászáró szerkezetek elbontásra kerülnek, helyükre új nyílászárók kerülnek beépítésre.

A meglévő padozatok teljes mértékben visszabontásra kerülnek. Az új padozati rétegek alá hőszigetelő réteg kerül beépítésre.

A meglévő csempe falburkolatok és vizes berendezési tárggyakkal elbontásra kerülnek.

Az érintett önálló rendeltetési egység homlokzati hőszigetelést kap 12 cm vastagságban.

Az épület körül a meglévő beton járda elbontásra kerül. Helyette térburkolókővel készül új járda.

Padlás hőszigetelés készül.

Az érintett önálló rendeltetési egység villamos energia ellátása teljes mértékben a tetőfelületekre helyezett napelemek segítségével történik épületvillamos műszaki leírás szerint.

Napelem kerül kialakításra, melyek összteljesítménye 1 kW.

A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. A projekt szolgálja a területi kiegyenlítődést, megteremtve a városi óvodák mellett a kistelepülés nyújtotta azonos színvonalú ellátást.

A projekt 50 %-os készültésgben van.

Söpte, 2019. július 31.

Nagy Róbert Balázs

Önkormányzat Söpte

Kedvezményezett